توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية                              ثانوية ابن الخطيب

الجدع المشترك                                                                                                                                                                                 ذ  الغزيزال

- تقديم :

- نعتبر قطعة ورق مقوى  ذات كتلة مهملة في توازن تحت تأثير ثلاث قوى  مسلطة بواسطة ثلاث كتل معلمة

- تعريفات:

قوى مستوائية: قوى تنتمي لنفس المستوى قوى متلاقية: قوى اتجاهاتها تمر من نفس النقطة.

- I) العدة التجريبية:

بكرةP1

بكرة P2

قطعة ورق مقوى

كتل معلمة

سبورة لدراسة التوازن

A3	A1

A2

ملحوظة : يمكن استعمال بدل الكتل المعلمة ثلاث  دينامومترات

معطيات:        g=10N/kg      ونأخذ  : m1=70g, m2=120g,  m3=100g

الخيوط3 و2 و1 تطبق على التوالي : T1,و  {T2,و  {T3 وشدتها على التوالي وزن الكتل m3  و m2   و  m1

- II) دراسة التوازن

- املا الجدول التالي :

| الشدة | نقطة التأثير | الاتجاه | المنحى | القوة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 =m1.g | A 1 | المستقيم الذي يجسده الخيط f1 | من الجسم نحو البكرةP1 | F1 |
| F2 =m2.g | A 2 | المستقيم الذي يجسده الخيط f 2 | من الأعلى نحو الأسفل | F2 |
| F3 =m3.g | A 3 | المستقيم الذي يجسده الخيط f 3 | من الجسم نحو البكرةP2 | F3 |

- مثل على الشكل القوى المطبقة عل قطعة الورق المقوى  بسلم :   0,5N↔1cm

- تحقق من أن القوى  الثلاث متلاقية  بتمثيلها على الشكل السابق( خلال العمل التجريبي داخل القسم تحقق

من خلال نظرة جانبية للسبورة أن الخيوط توجد في نفس المستوى.)

- إنشاء الخط المضلعي (حالة ثلاث قوى ) : هو إنشاء هندسي لمثلث أضلاعه الثلاث هي متجهات القوى الثلاث عن طريق الإزاحة باستعمال السلم السابق .

الطريقة:

T3                                T1

α

T2	 α

sinα=T1T2cosα=T3T2Tanα=T1T3

نستنتج من المثلث القائم الزاوية في هذه الحالة العلاقات المثلثية التالية:

- الخط المضلعي مغلق (قياس الأضلاع تكون مثلثا بحيث كل أصل متجهة تصل طرف المتجهة الأخرى)

يعني  أن مجموع متجهات القوى منعدم.       Fi=0

- III)  شرطا التوازن :

- 1)

عندما يكون جسم صلب في توازن تحت تأثير ثلاث قوى غير متوازية فإن : - الشرط الأول :مجموع متجهات القوى المطبقة منعدم ( الخط المضلعي للقوى مغلق ) وهو شرط لازم لسكون مركز القصور - الشرط الثاني : خطوط تأثير القوى مستوائية ومتلاقية وهو شرط لازم لغياب الدوران في حالة تحقق الشرط الأول

- 2) تطبيق : توازن جسم على سطح مائل:

1.2 ) حالة الاحتكاكات المهملة:

R

T

P

- الطريقة التحليلية:     نلحق بالشكل السابق معلما للفضاء O,i,j

αزاوية الميل التي يكونها المستوى المائل مع المستوى الأفقي.

- Y

- X

R

T         O

α   P

- الإسقاط على المحور (O,X)  للعلاقة   :

=OR+ T+P

أي:

- Tx +Px+Rx = 0

إذن :

T−Psinα+0=0

- نستنتج

T=Psinα

- الإسقاط   على المحور (O,Y )

- Ty +Py+Ry = 0

0−Pcosα+R=0

- نستنتج

R=Pcosα

2.2) حالة الاحتكاكات غير المهملة :

R

ϕ     RN

RT

P

α

RNالمركبة المنظمية

R=RT+RN

RTالمركبة المماسة

نعرف معامل الاحتكاك     K        بحيث :       K=RTRN=tanϕ

نسمي زاوية الاحتكاك  الساكن  ϕ0وتميز طبيعة المواد المكونة للأجسام المتماسة وطبيعة مساحة التماس ولا تتعلق بمساحة التماس

ملحوظة: إذا كانت الراويةϕ0أصغر من α فإن الجسم ينزلق نحو الأسفل .

RN

RT

PX

PXRT

بينما PY =    RN	PY