Faculté des Sciences de Tétouan

Master Mécatronique 1

Actionneurs électriques

J Diouri

Test 1

(Circuits magnétiques, circuits alternatifs monophasés et triphasés, transformateurs)

7 mai 2012, durée 2H

Aucun document n’est autorisé

Exercice 1

On rappelle dans la figure ci-dessous le schéma équivalent simplifié d’un transformateur en charge.

On considère un transformateur monophasé 220V/110V-50Hz de puissance apparente 1100 VA.

On a procédé aux essais expérimentaux qui ont donné les valeurs suivantes :

– essai à vide : V1 = 220 V, V2 = 110 V, PV = 25W;

– essai en court-circuit (au secondaire) : I2CC = 10 A, V1CC = 6,22 V ;

– résistances primaire et secondaire mesurées à chaud : R1=0.4Ω  ;  R2=0.12Ω

1. Tracer le circuit simplifié pour chaque essai

2. Calculer les éléments de la branche en dérivation (Rép. 1936Ω, 3H)

3. Calculer l’impédance totale ramenée au secondaire  Zs=Rs+jLsω

4. Calculer la tension V2 obtenue lorsque V1 = 220 V et que le transformateur débite au secondaire un courant inductif I2 = 10 A aveccosϕ2=0.8. (Rép. 107 V)

Exercice 2

La figure ci-contre représente un actionneur électromagnétique. La tige du milieu est la partie mobile. Elle glisse sans frottements dans un mouvement horizontal. Sa position est repérée par l’abscisse x. On note S la section de la tige et on suppose qu’elle est égale à la surface utile de l’entrefer qui a une épaisseur g. Les spires sont parcourues par un courant constant I.

- Démontrer la relation ℜ=lμS qui donne la réluctance d’un circuit magnétique. Quelles sont les conditions d’application de cette relation ?

- Exprimez en fonction des données, la réluctance totale du circuit magnétique ainsi constitué. En déduire l’expression de l’inductance L du circuit.

- On veut calculer l’énergie magnétique Wmnécessaire pour produire un flux ϕ dans le circuit. On rappelle la formule : dWm=Idϕ. En se servant de la relation de définition de L (liant ϕ à I), établir l’expression de Wm en fonction deϕ, N  et des dimensions du circuit.

En déduire par dérivation l’expression de la force f qui agit sur la tige d’abord en fonction deϕ puis en fonction de I.

Rép. f=−I22μ0N2S(g+x)2

Donnez des applications possibles de ce mécanisme.

Exercice 3

La figure montre le schéma d’une ligne alimentant un gros moteur de puissance (5000x736=3680 kW)

Calculez :

La puissance réactive et active consommées par le moteur dans les conditions de fonctionnement indiquées sur la figure (Rép. 2720 kW ; 1696 kVAR)

La puissance réactive fournie par la ligne (Rép. 796 kVAR)

Le courant tiré par la ligne (Rép. 409 A)

Le facteur de puissance de la ligne (Rép. 96%)

Tracez le diagramme vectoriel de la ligne en précisant les valeurs numériques des angles entre les différentes grandeurs.