| - Historique On le trouve à l'état natif comme l'or et l'argent . Le cuivre a joué un rôle des plus importants dans le développement des civilisations. II a trouvé son origine dans plusieurs sites, et notamment à Chypre, qui lui a donné son nom : Aes Cyprium . Les anciens représentèrent le cuivre par le symbole , forme modifiée du hiéroglyphe égyptien signifiant "pour la vie", marquant ainsi la pérennité du cuivre. ils difficile de situer exactement le moment de I'apparition nettement délimitée. II est vraisemblable que des outils et des armes de chasse en cuivre sont apparus des I'époque néolithique, vers 5000 ans avant J.C., époque à laquelle ce métal existait dans la nature à I'état natif, c'est à dire pur de toute combinaison. Des objets en cuivre ont été découverts en Irak, qui dataient du neuvième millénaire. On peut cependant dire d'une manière générale que les vieilles civilisations utilisaient le bronze, alliage de cuivre et d'étain, depuis 3 500 ans avant J.C., le fer n'apparaissant que plus tard vers 1 800 avant J.C .L'or et I'argent, qui etaient avec le cuivre les métaux les plus souvent trouvés à I'état natif, ont été très tôt utilisés, mais seulement comme ornement. L'une des 7 merveilles du monde, le Colosse de Rhodes, réalisé en 290 avant J.C., fut exécuté en martelant des feuilles de cuivre sur des moules de bois. Les Grecs possédaient également des techniques de coulée du bronze hautement élaborées, dont le principe est encore utilisé aujourd'hui pour les coulées de précision. L'invention de la poudre à canon devait conduire à I'emploi du bronze en grandes quantités pour I'artillerie. Les premiers instruments scientifiques : boussoles, balances et une grande partie de pièces métalliques employées à bord des navires etaient en cuivre ou en laiton, alliage de cuivre et de zincs premiers objets en cuivre et la division classique en ages de Pierre, du Bronze et du Fer n'est pas Dans les temps modernes, le cuivre a connu un essor extraordinaire avec le développement de I'électricité dès le début du 20ème siècle os jours, les applications électriques du cuivre restent son débouché fondamental et représentent environ la moitié de la consommation. Sa grande aptitude à la constitution d'alliages dont les laitons et les bronzes sont les plus répandus, et ses remarquables propriétés anti- corrosion lui confèrent des débouches très importants dans I'industrie et le bâtiment. Ses domaines d'application couvrent I'éventail complet de I'activité économique, depuis les pièces et matériels les plus traditionnels jusqu'aux systèmes de haute technologie les plus évolués. |  |
| --- | --- |

II-Propriétés du cuivre

Il cristallise dans le système Cubique à Faces Centrées (voir réseaux)avec un paramètre de0,361 nm.
Son rayon est de 0,127 nm

| Maille cubique à faces centrées |  |
| --- | --- |
| Arête a : 0,361 nm Décompte du motif : - 8 atomes au sommet comptant pour 1/8 ....1 - 6 au centre des faces comptant pour 1/2. 3 4 atomes par maille Le calcul de la compacité se calcule facilement. Les atomes sont au contact suivant la diagonale d'une face et a ssimilables à des sphères de rayon R. 4 R = a2 La compacité est le rapport du volume occupé par les atomes au volume de la maille Compacité = (volume des 4 atomes) / (volume de la maille) compacité = 0,74 |  |

Propriétés comparatives du Titane, Aluminium, Cuivre, Fer, Magnésium Titane; Al; Cu; Fe; Mg. Point de fusion (°C); 1660; 660; 1084; 1535; 650. Densité; 4,51; 2,70; 8,94; 7,86; 1,74. Conductivité thermique; 16; 240; 380; 71; 146. Résistivité électrique; 48,2; 2,68; 1,72; 10; 4,4. Chaleur volumique; 0,126; 0,211; 0,093; 0,109; 0,245. Coefficient de dilatation linéaire (10-6 K-1); 8,9; 24,6; 16,4; 11,9; 25,7. Susceptibilité magnétique; +3,43; +0,65; -0,086; Ferro-magnétique; +0,55. Potentiel d'électrode normal (V); - 1,75; - 1,67; + 0,52; - 0,04; - 2,38. Chaleur de fusion (kJ/mole); 20; 10,4; 13; 15; 5,8. Module d'élasticité (hbar*103); 10,5; 7,0; 12,0; 20,5; 4,5.

Coefficient de dilatation : 1,7 mm/m pour 100 degrés 
Avec l'or, le seul métal naturellement coloré . Le meilleur conducteur de l'électricité et de la chaleur après l'argent 

1-Propriétés électriques :

La caractéristique essentielle du cuivre est sa qualité de bon conducteur de l'électricité. La conductibilité électrique du cuivre a été prise comme référence par la Commission Électrotechnique Internationale en 1913 et la résistivité du cuivre, d'une valeur de 1,724 microhm. cm à l'état recuit, est l'étalon de cette mesure. 
La conductibilité du cuivre est, par définition, égale à 100 % IACS (International Annealed Copper Standard). Seul l'argent a des performances légèrement meilleures sur ce point (environ 106 IACS). La solidité du fil cuivre et la fiabilité des contacts qu'il permet d'obtenir sont les raisons essentielles de l'emploi généralisé du cuivre dans toute l'industrie de la construction électrique, dans la distribution de l'énergie électrique, dans la fabrication du matériel électrique et des composants électroniques. A titre d'exemple, 95 % des fils conducteurs d'un Airbus sont en cuivre. Si une très haute fiabilité de contact est nécessaire, comme dans un satellite, on envisage alors une dorure, une argenture ou un étamage : le cuivre s'adapte très bien à ces revêtements de surface.

2-Conductibilité thermique :

Le cuivre étant le métal usuel conduisant le mieux la chaleur, cette propriété est mise à profit pour chauffer ou refroidir rapidement un liquide ou un gaz : chauffe-eau ou chaudières murales, radiateurs de véhicules, condenseurs et réchauffeurs des centrales électriques, thermiques, nucléaires. Ce dernier exemple représente environ 200 tonnes d'alliages de cuivre pour 1000 mégawatts installés.

III-Application

On estime que plus de 70% de la production de cuivre est utilisée

À l'état de cuivre pur pour la fabrication de fils électriques, de

Laminés, de tubes. Le reste sert à élaborer les très nombreux

Alliages de cuivre dont l'importance est considérable. Les plus

Fabriqués d'entre eux sont les laitons dénommés cuivre jaune

. Viennent ensuite les bronzes, les cupro-aluminiums, les

Cupronickels, les cuproplombs, les cuprobéryliums, etc..

Université abdominal essaadi

Faculté des sciences de tetouan

2007/2008



                 Module : matière condensé

Semestre : 4

Filière : science de la matière physique

Cuivre  leur propriétés et  application

Réaliser par :

- Sayd tahiri karima (G : 01)

- Ahannach El msiri maryam (G :07)

- Rabbaa najia (G :02)

Encadrer par monsieur: J.Diouri

Sommaire

- Historique

- Propriétés

1-propriété électrique

2-conductibilité thérmique

- Application